# Life OS de Pulso

Visão de produto e arquitetura técnica  |  Documento de referência  |  Versão 1.0  |  19 setembro 2026

Este documento registra a ideia de Breno para um assistente de pulso acionado por botão ou gesto, capaz de capturar pensamentos, executar comandos e responder por voz. Consolida a proposta discutida até agora e distingue componentes observados em um projeto existente das integrações que o Life OS ainda precisa construir. Serve como referência para futuras conversas, decisões e implementação.

# Resumo executivo

O Life OS busca reduzir o atrito entre ter uma intenção e registrá-la ou executá-la. Um dispositivo com ESP32 captura áudio, envia a solicitação para um backend e recebe uma resposta curta. A intenção pode produzir uma anotação ou lembrete na nuvem, uma ação autorizada no Mac, ou uma configuração no próprio dispositivo. O valor principal é a interface física e imediata para um agente pessoal, sem depender de abrir o celular.

A escolha arquitetural proposta é manter o servidor mac-control-mcp no Mac, onde ele acessa as APIs do macOS, e criar um Life OS Mac Agent que inicia esse servidor como cliente MCP local. O agente estabelece uma conexão de saída autenticada com o backend para receber comandos aprovados. O ESP32 comunica-se com a API do Life OS; não precisa implementar MCP. Esta arquitetura é uma proposta para validar, não um sistema já construído.

# Visão e escopo do produto

Público inicial: Breno e, posteriormente, profissionais que fazem capturas rápidas e automações frequentes. O dispositivo deve funcionar como um ponto de entrada discreto e previsível, com feedback claro quando está ouvindo, processando, concluindo ou falhando. Prioridades iniciais: capturar pensamentos, criar tarefas e lembretes, controlar mídia e abrir aplicativos no Mac.

A promessa de “atrito zero” é uma direção de produto, não uma métrica comprovada. Latência, autonomia de bateria, qualidade de áudio no pulso e confiabilidade fora de casa só poderão ser afirmadas após protótipos medidos. Em particular, o XIAO ESP32-S3 precisa de acesso à rede para chegar ao backend; conectividade em mobilidade permanece uma decisão de produto.

# Componentes e responsabilidades

| Componente | Papel no sistema | Estado |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno R3, botão e Serial | Validação física de acionamento e comandos locais sem áudio nem nuvem. | Fail test proposto |
| XIAO ESP32-S3, INMP441, MAX98357A e alto-falante | Captura e reprodução de áudio via I2S; conexão Wi-Fi; gestão de energia. | Hardware selecionado; integração pendente |
| VL53L0X e botões | Gatilho por proximidade e controles físicos, com prevenção de ativações acidentais. | Fase posterior |
| FastAPI e dados do usuário | Recebe áudio/comandos, autentica dispositivos, encaminha intenções, persiste notas e tarefas. | Arquitetura proposta |
| STT, modelo e TTS | Transcreve fala, interpreta intenção com ferramentas limitadas e sintetiza resposta. | Fornecedores e desempenho a validar |
| Life OS Mac Agent | Conexão de saída com backend, valida comandos, executa ferramentas locais e devolve resultado. | Novo componente a construir |
| mac-control-mcp | Servidor MCP em Swift que expõe ferramentas nativas do macOS via stdio. | Projeto externo existente [1] |

# Arquitetura técnica

Fluxo de voz proposto: botão ou gesto → captura no ESP32 → HTTPS para API → transcrição → roteamento da intenção → execução no destino autorizado → resposta estruturada → síntese de fala quando útil → reprodução na pulseira. Para comandos rápidos e conhecidos, o roteador pode evitar um modelo de linguagem. A nuvem atende capturas e tarefas; o Mac Agent atende ações locais; o firmware atende volume e estados do próprio dispositivo.

O Mac Agent, quando o Mac estiver acordado e conectado, mantém uma conexão de saída segura com o backend. Ele é um cliente MCP do mac-control-mcp local, iniciado via stdio. O backend não deve encaminhar um nome de ferramenta arbitrário gerado pelo modelo; deve emitir uma intenção tipada e permitida, que o agente converte em uma sequência local de ferramentas. WebSocket autenticado é uma escolha inicial para comandos bidirecionais, sujeita a testes de reconexão, consumo e implantação.

| Origem | Transporte | Destino | Conteúdo |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulseira | HTTPS | API Life OS | Áudio, metadados e identificador do pedido |
| API | WebSocket de saída do Mac | Life OS Mac Agent | Comando estruturado autorizado e prazo de validade |
| Mac Agent | MCP por stdio | mac-control-mcp | Chamadas tipadas de ferramentas locais |
| API | HTTPS | Pulseira | Status e áudio de resposta quando aplicável |

# Papel do MCP no projeto

MCP é o protocolo para o agente local descobrir e chamar ferramentas do servidor mac-control-mcp. Ele não substitui autenticação do usuário, roteamento de intenções, autorização de ações, entrega remota ou a API usada pelo ESP32. O projeto externo declara 153 ferramentas na versão consultada, incluindo acessibilidade, entrada, janelas, aplicativos e volume; esse número pode mudar. Seu README documenta comunicação por stdio e ausência de chamadas de rede no binário [1].

O servidor existente é uma dependência de prototipagem, não um componente do Life OS já integrado. A licença MIT permite uso e modificação conforme seus termos [1]; verificar versão, integridade do pacote e comportamento das ferramentas escolhidas antes de distribuí-lo. Um futuro MCP remoto para notas ou tarefas é opcional: a API HTTP normal já resolve o MVP. A especificação MCP reconhece stdio e Streamable HTTP como transportes distintos [2].

# Exemplos de intenção e execução

| Pedido falado | Destino | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| “Anota a ideia para Altiva sobre histórico de preços.” | Nuvem | Persistir nota com data, texto e confirmação audível. |
| “Abre o VS Code no Mac.” | Mac | Agent usa ferramenta de abertura do app; confirma sucesso real ou indisponibilidade. |
| “Pausa a música.” | Mac | Agent usa ação local permitida; sucesso depende do estado do aplicativo. |
| “Volume da pulseira para 50%.” | Dispositivo | Firmware ajusta saída local e informa novo estado. |

Envelope mínimo sugerido para um comando: request_id, device_id, target, action, parameters, issued_at, expires_at e confirmation_required. A resposta inclui request_id, status, resultado ou código de erro e hora de conclusão. IDs permitem deduplicar reenvios; o prazo de validade evita executar um comando antigo quando o Mac volta a ficar online.

# Limites operacionais e segurança

Autenticar pulseira, usuário e Mac separadamente; parear o Mac à conta antes de aceitar comandos remotos. Usar TLS e credenciais curtas ou rotacionáveis, sem embutir chaves de serviços de IA no firmware.

Definir uma lista pequena de ações remotas permitidas no MVP. Leitura de tela, clipboard, envio de mensagens, execução de código e operações irreversíveis exigem regras próprias e confirmação explícita, quando habilitadas.

Tratar transcrições e conteúdo de UI como dados não confiáveis: texto visto na tela não pode conceder novas permissões ao agente. Registrar ações e resultados com retenção limitada e evitar armazenar áudio por padrão.

Distinguir recebido, executado e confirmado. O LED de um protótipo não deve indicar sucesso apenas porque a API respondeu 200; indicar conclusão somente após retorno do Mac Agent, ou mostrar estado pendente.

Se o Mac dormir, ficar bloqueado, desconectar ou perder permissões, devolver indisponibilidade clara. O README do servidor registra que as permissões TCC do macOS exigem consentimento do usuário e podem depender do aplicativo host [1].

# Roadmap de validação

| Etapa | Experimento | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 Fail test | Arduino R3 + botão → Serial → script Python no Mac → comando local simples. | Botão aciona uma vez; erro e sucesso são observáveis. |
| MVP 0.5 Canal remoto | ESP32 → API autenticada → Mac Agent → MCP local → play ou pause. | Resultado de ponta a ponta, reconexão e duplicatas testados; LED reflete resultado. |
| MVP 1 Áudio de entrada | XIAO + INMP441 → upload Wi-Fi → STT → nota/ação. | Áudio inteligível em uso real; tempos medidos por etapa. |
| MVP 2 Resposta e ergonomia | Adicionar ToF, MAX98357A, alto-falante, botões e TTS. | Gatilhos acidentais, volume, bateria e latência avaliados no pulso. |
| Produto | Case, pareamento, atualizações, observabilidade e catálogo de ações. | Segurança e confiabilidade demonstradas antes de ampliar ferramentas. |

O teste com Arduino Uno via Serial não valida Wi-Fi, MCP nem voz; apenas o acionamento físico e o comando local. O MVP 0.5 valida a cadeia remota e pode usar um ESP32 antes do microfone. Medir latência por segmento e taxa de sucesso em vez de assumir os números estimados na conversa anterior.

# Decisões registradas e perguntas abertas

Decisões provisórias: o ESP32 é um cliente simples da API; o MCP de controle do macOS permanece local; o Mac Agent expõe uma conexão de saída, sem abrir uma porta pública no Mac; ações rotineiras começam com ferramentas determinísticas; um fork do servidor Swift só será considerado se houver necessidade comprovada de alterar o componente.

Qual rede dará acesso à pulseira quando estiver fora do Wi-Fi conhecido: hotspot, telefone como ponte, ou conectividade própria futura?

Quais comandos são seguros para execução direta e quais exigem confirmação no Mac ou na pulseira?

Como provisionar e atualizar o Mac Agent, preservar permissões TCC e recuperar uma conexão interrompida?

Quais metas mensuráveis de autonomia, tempo de resposta, precisão de STT e custo por pedido justificam o produto?

A primeira versão prioriza notas e lembretes ou controle do Mac? O MVP 0.5 prova a integração técnica, mas pode não provar o valor de uso diário.

# Referências e uso futuro deste documento

[1] Repositório mac-control-mcp, README e licença MIT, consultados em 19 setembro 2026: https://github.com/AdelElo13/mac-control-mcp

[2] Especificação MCP, visão dos transportes, consultada em 19 setembro 2026: https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/transports

Para retomar o projeto em outra conversa, envie este arquivo e peça para usar “Life OS de Pulso versão 1.0” como referência. As seções Decisões registradas e perguntas abertas, Roadmap de validação e Componentes e responsabilidades identificam o estado do projeto. Uma futura versão deve registrar data, mudança, evidência e decisão, sem presumir que este arquivo atualiza automaticamente a memória do assistente ou um índice RAG.